1 вопрос: Д.м. – расч. конструкторский курс, изучающий основы проектирования машин и мех.

Проектирование делается:

- изучается принцип действия, мех. воздействия и определён. качественные параметры.

- составляется физ. схема (план скоростей, ускор.)

- математ. модель (сист. диф. и других уравн.) с последующим решением.

- исследование и корректировка решений

Надёжность складывается:

- безопасность-способность изделия сохранять работоспособность в течение требуемого времени.

- долговечность-способность работать безотказно до наступления отказа.

- ремонтопригодность

- сохраняемость

Обеспечение надёжности производится на 3-х этапах: проектирование, изготовление, эксплуатация.

Надёжность определяется наиболее слабым звеном, теряющим со временем свою работоспособность. Показатели причин отказов наз-ся критериями работоспособности:

- прочность – способность сопротивляться разрушению под действием нагрузок

- жёсткость – способность сохранять форму и размеры

- устойчивость – способность сопротивляться большим деформациям.

- коррозионная стойкость

- виброустойчивость – способность работать в заданном диапазоне частот нагружения

- теплостойкость

Расчёты Д.м. бывают:

- проектный – задаются материалом, силовыми факторами, 1-м критерием работоспособности, определяют геом. размеры машины.

- проверочный – уточняется работоспособность (неточности расчётов компенсируются коэф. запаса)

При конструировании соблюдают 2-а принципа: взаимозаменяемость (обеспеч. правильной сборки и замены деталей без дополнительной подгонки), стандартизация установление спецнорм, регламентирующих виды и параметры деталей машин).

3 вопрос: Контактные напряжения

К.н. возникают при контакте 2-ух тел, размеры которых намного больше площадки контакта.

Для цилиндров: формула Герца

σн=1π⋅[(1−]

Fп – прижимающая сила

σн – контактное напряжение, изменяющееся по цикл., эллиптическому закону.

ν- коэф. Пуассона

Е – модуль упругости

ρ - радиус кривизны

Из-за возникновения упругих деформаций контакт по линии превращается в контакт по площадке. Контактные напряжения не развиваются во внутрь детали, а сосредотачиваются на поверхности.

Причины разрушения от  σн:

- смятие из-за ударного приложения нагрузки, т.е. кроме упругих деформаций возникают пластические необратимые.

- усталостное выкрашивание

образование трещин из-за цикличности нагружения

развитие трещин

смазывание поверхности

Смазка оказывается внутри трещины, создаётся повышенное давление, что сопровождается микровзрывом и увеличением трещины. Поверхность становится изъеденной трещиной.

- износ – ведущее колесо в месте контакта испытывает сжатие затем растяжение, а ведомое растяжение, а потом сжатие. Возникает скольжение – причина износа.

- заедание – при недостаточной смазке повышается температура  и происходит молекулярное сцепление (микросварка)

Вопрос 2:

Основные параметры мех. передач:

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – ПЕРЕДАЧА – ВЫХ. ЗВЕНО

n1, N1, T1.				n2, N2, Т2.

Передача – это совокупность элементов, согласующих кинемат. и силовые параметры электродвигателя и выходного звена.

Основные параметры:

1. мощность   N=(Вт)=(Н⋅мс)

2. быстроходность – число оборотов  n(обмин)

или угловая скорость  ω=π⋅n30= с -1

- крутящий момент Т (Н⋅м)

T=9550⋅Nn

N=T⋅ω=F⋅t⋅ϑ (окружн.сила на окружн.скорость)

T=F⋅t⋅D2 ;   ϑ=ω⋅D2

Мех. передачи делятся на:

- зацеплением (зубчатые, цепные, червячные)

- трением (ремённые, фрикционные)

Мех. передачи выполняют фун-ции:

- изменение числа оборотов

U (передаточное число) =ω1ω2=n1n2=D2D1

Если U<1 – передача повышающая (мультипликаторы)

Если U>1 – понижающая (редуктор)

- изменение направления потока мощности

- реверсирование движения (изменения напралвения)

- преобразование вращательного движения в поступательное

- регулирование скорости ведомого вала(коробка передач)

4 вопрос: Зубчатые передачи

Достоинства:

- высокая нагрузочная способность при малых размерах.

- широкий диапазон скоростей

- высокий КПД (97-98%)

- простота обслуживания

- точность и плавность хода

- постоянство передаточного числа

Недостатки:

- шум при работе

- необходимость высокой точности изготовления и монтажа

- термообработка

Материалы зубчатых колёс:

- стали:

  - улучшение ( до нарезания зубьев) НВ от 235-302 (стали: 40 Х, 40 ХН, 40, 45)

  - закалка токами высоких частот (ТВЧ) для модулей 2 мм 45…53 HRC (х 10 НВ),  стали: 40, 45, 40 ХН)

  - цементация (насыщение поверхностного слоя углеродом)      53…63 HRC ( 20 Х, 18 ХГТ)

  - азотирование 58…65 HRC (18 ХНМА, 40 ХНМА)

- стальное литьё ( стали 35 Л…55 Л)

- чугуны  СЧ 20…СЧ 35 (для тихоходных, малонагруженных передач)

- пластмассы (текстолин, капрон)

Материал шестерни должен быть твёрже, чем у колеса, т.к. её зубья участвуют в большем числе циклов нагружения.

Виды отказа зубчатых передач:

- усталостное выкрашивание – является следствием циклического действия контактных напряжений

- сжатие – происходит при перегрузках и сильных нагрузках.

- поломка зубьев – полная утрата работоспособности

По линии В поломка происходит из-за перегрузок, а по линии А из-за усталостного разрушения.

- изнашивание

- заедание – из-за нарушения режима смазки повышается температура и происходит микросварка прочих поверхностей колёс.

Точность зубчатых передач:

При изготовлении неизбежны погрешности: отклонение шага, профиля, направления зуба, радиальное биение. Эти отклонения приводят к нарушению плавности хода, возникновению колебаний, шуму и т.д.

Точность зубчатых передач регламентирует стандарт.

Установлено 12 степеней точности: (с 1-12 в порядке убывания). Обычно используются степени тонности 6-8

n=f(U) ,   U  (мс)

Стандарт предусматривает для степеней точности 3 нормы:

- норма кинематической точности

- норма плавности

- норма контакта зубьев

Также регламентируется боковой зазор между зубьями             (А-увелич.зазор, В-                           , C и  D – уменьшенный, Е-малый).

8 вопрос: Цилиндрическая зубчатая передача

aw=d1+d22;  aw=d1+d22cosβ (косозуба передача)

d1, d2 – делительный диаметр

da - диаметр выступов

df - диаметр впадин

в – ширина зубчатого венца в1 > в2

h=ha+hf- высота зуба

ha=m; hf=m; с – боковой зазор = 0,25 m, R = 0,35 m

m=pπ (мм) ;  Р – шаг (по делительному диаметру )

mt- торцевой модуль для косозубой передачи

mh=m;   mt=mncosβ

da=d+2ha=m⋅z+2m=m(z+2); d=m⋅z

z1 и  z2 – число зубьев

n1 и n2  - число оборотов

U=z2z1=n1n2=d2d1  - передаточное число,  α=20град.

df=d−2(hf+c)

Коэф. ширины зуба:ψba=baw ; ψbd=bd(редукт. 0,315/0,63)

7 вопрос: Критерии работоспособности зуб. передач.

Контактная прочность и прочность на изгибе: выполняем следующие расчёты:

- расчёт на предупреждение усталостного разрушения. Условие – фактическое напряжение не может быть больше допускаемого.

- расчёт на предупреждение сжатия ςн≤[σa]max

- расчёт на предупреждение усталостного разрушения по напряжениям изгиба  σf≤[σf]

- расчёт на предупреждение поломки (от перегрузки)

10, 11 вопросы: Коническая зубчатая передача  – применяется для скрещивающихся валов.

Прямой зуб		Круговой зуб

Зуб. передача с круговым зубом имеет высокую нагрузочную способность, малая шумность, но сложность изготовления, большие нагрузки на валы.

Недостаток конических передач:

- необходимость регулировки положения валов до совпадения вершин делительных конусов

Re - внешнее конусное расстояние

в=кве⋅Re - ширина зуб. венца

кве=вde=0.285

da1.2- диаметры выступов

df1.2 - окружность впадин

dt1.2=mtz1.2-внешний делительный диаметр

dm1.2 - средний делительный диаметр

mtt- внешний окружной модуль

Re=(0.5dt1)2+(0.5de2)2

Rm=0.875Re; mtm=0.875⋅mte - средний окрж. диамтр

δ1, δ2 - углы делит. конусов

- суммарный угол

Силы в зацеплении:

Fa1=Fr2=Ft⋅tgα⋅sinδ1, α=20 град.

Ft1=Ft2=2T1d1=2T2d2

Fa2=Fr1=Ft⋅tgα⋅cosδ1

Fa – осевая сила

Fr – радиальная сила

12, 13 вопросы: Червячная передача:

Достоинства: большое передаточное число, плавность, бесшумность работы, высокая кинематическая точность

Недостатки: низкий КПД, требует интенсивного охлаждения, сложность сборки и регулировки, необходимость использовать дорогие антифрикционные материалы.

Червяки по форме тела делят на:

- цилиндрические

- глобоидные

- тороидные

По форме боковой поверхности:

- архимедовы  (ZA)

- конвалютные (ZN)

- эвольвентные (Z1)

- с вогнутым профилем (ZT)

Критерии работоспособности червячных передач:

- износ

- заедание

- поломка зубьев колеса

- усталостное выкрашивание

- смятие

Т.к. КПД червячной передачи низкий (72-90%) значительная часть энергии превращается в тепло и в зоне контакта червяка и колеса происходит активное заедание.

Материал червяка и колеса: для уменьшения заедания и износа червячное колесо изготавливают из антифрикционных материалов.

Колесо (червячное) изготавливают составным: середину из чугуна или стали, а венец из бронзы или чугуна. Бронзы используют оловянистые и безоловянистые.

Материал червяка: нетермообрабатываемые стали; улудшаемые стали; цементируемые; закаливаемые ТВЧ

Стали: 40 Х, 40 ХМ, 18 ХГТ.

Параметры червячной передачи:

α=20град. – угол зацепления

Червяки бывают 1-но, 2-х и 4-х заходные. Чем больше число заходов, тем выше КПД

γ- угол подъёма витков червяка

tgγ=z1q, где z1 – число заходов червяка

q – коэф. диаметра червяка

q=d1m; m=πP; d1=q⋅m и  d2=z⋅m - делит. окруж.

aw- межосевое расстояние

da1- окружность выступов

da11=d1+2ha1

ha11- высота головки зуба

df1=d1−2hf1- окр. впадин

hf1=m- высота ножки зуба

U=z2z1

Большинство червячных передач выполняется смещением межосевого расстояния для получения стандартного его значения или изменением числа зубьев.

16 вопрос: Валы и оси.

Вал предназначен для передачи крутящего момента, удержания детали, восприятия сил, действующих на деталь.

Ось не предаёт крутящего момента.

Валы бывают:

- по форме сечения

  - полые

  - сплошные

- по форме геометрической оси

  - жёсткие

  - гибкие

- по геометрии

  - ступенчатые

  - сплошные

  - прямые

  - непрямые (коленчатые – служащие для изменения видов движения).

- по скорости: быстроходные, среднескоростные, тихоходные.

Переходные (от одного диаметра к другому) участки вала оформляются галтелью, канавкой для выхода шлифовального круга.

Такие участки наз-ся концентраторами напряжений.

Меры по снижению напряжений:

- увеличение радиуса галтели

- протачиванием разгрузочных канавок

- деформационное упрочнение (наклёп)

Валы изготавливают на токарных станках с последующим шлифованием.

Передача нагрузок на вал от детали передаются:

- крутящий момент (Т) – через шпонку, шлицы, посадку  натягом, торцевые участки вала делают коническими (для простоты сборки – разборки)

- радиальная сила передаётся непосредственно контактом ступицы детали на вал

- осевые силы передаются упором в уступы на валу натягом гайками, стопорными пружинами, кольцами.

Критерии работоспособности: прочность и жёсткость. Статическая прочность обеспечивается коэф. запаса  Sт, а циклическая прочность S. Жёсткость обеспечивается прогибом  f, углом поворота Q, крутильная жёсткость ϕ.

17, 18 вопрос: Ременная передача – это передача гибкой связью.

1 – ведущий шкив

2 – ведомый шкив

3 – ремень

α1, α2- углы обхвата ремнём шкива

Достоинства:

- возможность передачи мощности на большие расстояния

- высокие скорости

- плавность, бесшумность работы

- защита от перегрузок за счёт проскальзывания ремня

- предохранение механизма от колебаний нагрузки

- простота и отсутствие необходимости смазки

Недостатки:

- значительные габариты

- низкая долговечность ремней

- непостоянство передаточного числа

Ремённая передача бывает:

- трением

- зацеплением зубчатого ремня

По типу ремня делятся на:

А). плоско – ременные

Б). клиноременные

В). Поликлиновые

Г). Круглые

Д). прямоугольные

Из Δ О1О2Д:

sinγ2=Δa;  Δ=d2−d12;  γ=2arcsinΔa≈2Δa

α1=180−γ

dmin - для плоских ремней  α=150 град.

для клиновых α=120 град.

L=2a+πd+Δ2a   - длина ремня

dch=d2−d12

Натяжение в рабочей и холостой ветке ремня различны, так же как и удлинения ремня  ξу=ε1−ε2, где Е – удлинение ремней.

Натяжение на ведущем шкиву падает, ремень укорачивается и проскальзывает. На ведомом ремень удлиняется и вновь проскальзывает.

Трение происходит на дугах скольжения между ремнём и шкивом.

Для работы передачи необходимо обязательно обеспечить натяжение ремней.

ξу=F1−F2E⋅A

где: А – площадь сечения

Е -  модуль упругости

Критерием работоспособности ременной передачи является:

- тяговая способность, сцепление ремня со шкивом

- долговечность ремня