1). Качество продукции (КП). КП – зто совокупность свойств , которые отражают пригодность этой продукции по своему назначению. В понятие качества входят только, те св-ва, которые полезны только человеку.

1,1) Показатели качества. Для оценки качества существует система показателей:

а). показатели назначения ;

б). показатели надёжности;

в). показатели технологические:

г). показатели эргономические (характеризуют оптимальное условие взаимодействии человека с машиной и окружающей средой);

д). показатели стандартизации и унификации;

е). показатели патентной и правовой безопасности;

ё). показатели эксплуатационные.

1). Надёжность – это св-ва изделия сохранять неизменными во времени свои первоначальные заданные св-ва.

2). Вероятность безотказной работы – это вероятность того, что  в заданном промежутке времени отказа работы машины не произойдет.

В(τ)=N(τ)N0=, где N0,N(τ) = 90/100=0,9 – начало и конец эксплуатации.

В(τ) – безотказность вероятности работы.

3). Динамичность качества характеризует долговечность машины в зависимости от динамических воздействий.(вибрации, деформации, давлении и температуры).

2). Уровень качества продукции. Любой вид изделия является продукцией.

Сравнительная характеристика продукции основанная на сравнении показателей качества продукции с показателями эталонами образца наз. уровнем качества.

Эталонами образцов явл. Лучшие виды изделий отечественного и зарубежного производства. Для оценки уровня качества продукции применяют дифференциальные и комплексные, и смешанные методы.

Дифф. Метод основан на раздельном сопоставлении единичных показателей качества изделия с базовыми показателями.

Для этого служит относительный показатель качества «g».

g1=PiPб→1.0g2=PбPi→1.0

, где Рi,Рб – истовый единичный и базовый показатель.

g1 – применяется при увеличении показателя качества. (точности, производительности).

g2 – применяют при снижении показателя качества.(расход горючего).

Если часть относительных показателей g<1, то применяют комплексные и смешанные методы. Они описаны «методические указания по оценке уровней и качества промышленной продукции».

РД-50-149-79

Для оценки качества машины используют ГОСТ 2,116-71. На сегодняшний день (ГОСТ Р).

Основные принятия о взаимозаменяемости изделия.

4). Взаимозаменяемость – это  свойство независимо изготовленных деталей, сбор единиц обеспечивать безпригодную сборку, деталей, сборочную единицу, а сборочных единиц в изделии. Для обеспечения взаимозаменяемости детали должны быть изготовлены с заданной точностью. Эта точность обеспечивается соблюдением:

А). диаметрические  параметры в заданных  пределах.

Б). Электрические, оптические, гидравлические , пневматические, и физико - механические св-ва.

В).  Кинематические и динамические параметры звеньев механизмов.

Взаимозаменяемость лежит в основе важнейших принципов современного производства, она позволяет расчленить производство или кооперировать и обеспечить поставку запасных частей.

Г). Полная, не полная, внешняя, внутренняя взаимозаменяемость.

Полная взаимозаменяемость – когда детали, узлы при сборке не требуют дополнительного подбора, подгонки, регулирования, применение компенсаторов.

Не полная – когда детали, узлы при сборке требуют дополнительного подбора, подгонки, регулирования, применения компенсаторов.

Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям, по форме и размерам, присоединительных поверхностей.

Пример: Электрический двигатель по n (об/мин), N (кВт), d вала (мм).

Внутренняя взаимозаменяемость –это взаимозаменяемость деталей входящих в изделие.

Пример: Тела качения в подшипнике качения.

6). Номинальный размер, действительный размер,  профильный раз0мер одной детали, профильное отклонение.

Номинальный размер (D,d,L) – это размер, который служит началом отсчёта отклонений и относительно которого, определяются  предельные размеры.

Номинальный размер для соединения 2-х деталей (вала с отверстием сопряжения), являющимся общим, он определяется расчётом.

Действительный размер – это размер, который определён измерением допускаемой погрешности.

Предельные размеры одной детали – это 2- а предельных размера между которого находится действительный размер годной детали.

Для вала: d min -

наименьший предельный размер вала.

Для отверстия: D max –  наибольший предел отверстия.

D min – наименьший ……………..

Для упрощения обозначения применяют предельное отклонение: верхнее и нижнее.

Для вала: еS = (d min – d) – верхнее отклонение вала, еi =

(d min – d) – нижнее …….

Для отверстия: ЕS = D max – D – верхнее предельное отклонение отверстия.

EI = D min – D – нижнее предельное отклонение отверстия.

D,d – номинальный размер отверстия и вала.

Действительное отклонение – это разность между действительным и номинальным  размером вала либо отверстий.

Это отношение может быть отрицательным. (d действительный размер < d  номинального  или D действительное < D номинальное).

И положительное, если действительный размер  > номинального. Предельные отклонения с размером указывается в (мм) без указания размерности.

Ø 50 ÷ 0,1 – верхнее и нижнее предельное отклонение равны

0,1 (мм).

100-0,5-0,2  - верхнее и нижнее отклонение отрицательные.

750,25 – верхнее отклонение равно нулю.

Допуск размера, в поле допуска.

Нулевая линия сопрягаема, не сопрягаемая поверхность.

7). Допуск размера  - это абсолютная алгебраическая разность между верхним и нижним предельными отклонениями, допуск всегда положительная величина.

Допуск отверстия и вала – ТD, Td.

TD = ES – ET ; Td = es – ei .

Отверстие ø 100+0,3-0,8 .

TD = 0.3+0.8 = 1.1(мм).

Вал ø 75-0,4-1,2 .

Td = es – ei = -0.4-(-1.2) = 0.8 (мм).

Чем меньше допуск, тем дороже стоит изготовление детали.

Поле допуска – изображает относительно нулевой линии и ограничивается верхним или нижним предельным отклонением.

Нулевая линия – линия соответствующая номинальному размеру и относительно, которой указывают предельные отклонения.

Отклонение над нулевой линией считается положительным, под ней отрицательным.

Две детали соприкасаются по сопряжённым поверхностям одной детали,  называется свободной  ил несопрягаемой. Следовательно сопряжение – это соединение 2-х деталей.

9). Вал, отверстие.

Основной вал, основное отверстие.

Графическое изображение.

Вал – это деталь имеющая наружную охватываемую поверхность, которую можно охватить.

Пример:

Детали круглого сечения  -  шпонка, валики, втулки.

Отверстие: это часть детали имеющая внутреннюю охватываемую поверхность.

Отверстия: сквозные, не сквозные, гнёзда, шпоночный паз.

Основной вал – это вал у которого верхнее предельное отклонение равно 0, т.е. es = 0.

Основные отверстия у которого нижнее отклонение равно 0,

т.е. EI = 0.

10) Зазор, натяг, посадка. Виды посадок.

Зазор (S) – это разность между размерами отверстия вала, если размер отверстия больше размера вала.

Smax = D max – d min – наибольший предельный зазор.

S min = D min – d max – наименьший предельный зазор.

Sср. =( S max + S min) /2

Натяг (N) – это разность между размерами вала и отверстия, если размер вала  > размера отверстия до сборки.

N max = d max – D min – наибольший предельный натяг.

N min = d min – D max – наименьший предельный натяг.

N ср. = (N max + N min) /2

Посадка

Определение: Это соединение 2-х деталей, которые характеризуются величиной получающихся в нём зазоров или натяга.

Посадка с зазором обеспечивает подвижность детали. С натягом – не подвижность.

При переходной посадке в соединении возможен, как  зазор, так и натяг. В зависимости от изготовления детали (токарем).

Зазор

Отверстие: D max = 50.6мм;

D min =50.2 мм.

Вал: d max = 49.9мм;

d min = 449.1мм.

S max = 50.6 – 49.1 =1.5мм.

S min = 50.2 - 49.9 = 0.3мм.

Натяг

Отверстие: D max =99.8мм;

D min = 99.2мм.

Вал: d max = 100.7мм;

d min = 100.1мм

N max = d max – D min =

100.7 + 99.2 = 1.5 мм.

N min = d min – D max =

100.1 – 99.8 = 0.3мм.

Переходная посадка.

Характеризуется max зазором натягом.

Зазор

Сопряжение основного отверстия с основным валом даёт зазор.

11). Допуск посадки с зазором (TS).

Допуск посадки с зазором  - это разность между наибольшим и наименьшим предельным зазором.

TS = S max – S min

Допуск посадки с натягом (TN) –

Это разность между наибольшим и наименьшим натягом.

TN = N max – N min

Допуск переходной посадки

(TS(TN)) –это сумма наибольшего зазора и наибольшего натяга.

(TS(TN)) =S max + N max.

Общая формула для всех видов посадки.

TS = TD + Td

TN = TD+Td

(TS(TD)) = TD+ Td

Докажем:

TS = S max – S min = Dmax – d min – D min + d max = TD+Td.

TS  = TD+Td = 1.1+1.2=2.3мм

TS = S max -  S min  = 2.8 – 0.5 =2.3мм

TS(TN) = TD + Td = 0.8+0.9 = 1.7мм

TS (TN) = Smax – N min = 1.5 +0.2 =1.7мм

12).Посадки в системе вала и отверстий.

Графическое изображение.

(ЕСПД) – единая система допускаемых посадок, предусмотренные допуски и посадки для размеров < 1,0 мм и от 1 до 10 000мм.

Различают посадки в системе вала и в системе отверстий.

Посадка в системе вала , когда зазор или натяг получается при соединении отверстия с основным валом.

Посадка в системе отверстия – это

Когда зазор или натяг получается при соединении вала с основным отверстием.

13),Единица стандартного допуска размера.

Единица допуска (i) – это мера точности допуска. Определяется по формулам:

А). для размеров 1-500мм

i=0.45⋅3D+0.001⋅D,мкм

б). для размеров 500 – 10,000мм

i=0.004⋅D+2.1,мкм

Где D – среднее геометрическое крайних размеров интервала.

D=Dmax⋅Dmin

Диапазон размеров 1-500мм разделён на интервалы:

1-3мм; 3-6мм; 6-10мм; и т.д.

до 450- 500мм.

Для 1-го интервала.

D max =3мм:

D min = 1мм.

Квалитеты и классы точности допусков.

Допуск квалитета: Квалитет степень точности.

Опр. Это совокупность допусков, которые характеризуются постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров данного диапазона.

(ЕСДП) предусмотрены 19-ть квалитетов.

01,0,1,2,3,4,5,6,…..16,17.

< 1мм – 15 квалитетов.

01,0,1,2,3,4,5……12,13.

Самые точные: 01,0.

Наименьшие точные: 16,17(12,13).

Допуск квалитета (IT) (5-17) определяется по формулае:

IT(5−17)=а⋅i

Где а – число единиц допуска не зависит от номинального размера, но зависит от номера квалитета.

Связь между (а) и номером квалитета.

Номер квалитета: 5,6,7,8,39,10,11,12,13,14,15,16,17.

Число(а) – 7,10,16,25,40,64,100,160,250,400,

640,1000,1600.

Допуски по квалитетам: 01,0,1,2,3,4,5,..

IT 01 = 0,3 + 0,008 ·D

IT 0 = 0.5 +0.012 · D

IT 1 = 0.8 + 0.020 ·D

IT2=IT1⋅IT3

IT3=IT1⋅IT5

IT4=IT3⋅IT5

Помимо квалитета точность размера нормируют классами точности: точный; средний; грубый; очень грубый.

Соответственно ими обозначают  допуски по этим классам: t1; t2; t3; t4.

Квалитету 12 соответствует классов точности (точный).

Квалитету 14 соответствует классов точности (средний).

Квалитету 16 соответствует классов точности (грубый).

Квалитету17 соответствует классов точности (очень грубый).

Ряды допусков

Для каждого номера квалитета, для диапазона размеров по формулам: (1,2,3) построены ряды допусков. Для отдельного интервала допуск принят один.

Например: Для диапазона 1-500мм в интервале 450-500мм допуск применяют один. Это исключает грамоскость таблиц.

Для отдельного взятого квалитета допуск характеризуется  постоянной точностью. Эту точность обеспечивает число (а).

IT (квалитета) = а · i

Размеры от 1 до 10000мм разделены на три диапазона :

1-500мм; 500-3150мм;

3150-10000мм.

Первый диапазон разделён на 13-ть интервалов.

Второй диапазон разделён на 8-мь интервалов.

Третий диапазон разделён на 5-ть интервалов.

И того: 26 интервалов.

14).Основные отклонения

Основное отклонение – это отклонение ближайшей нулевой линии. Они обозначаются буквами

Латинского алфавита. Для отверстия заглавной буквой, а для валов строчной буквой. Основное

Отверстие имеет основное отклонение Н, основной вал имеет основное отклонение h.

Н=0 и h = 0.

Основные отклонения у отверстия – А-Н.

Основное отклонение у вала – а-h

- образуют поля допусков для  посадок с зазором.

Основные отклонения у отверстий j-H

Основные отклонения у валов j-n

- образуют поля допусков для переходных посадок.

Основные отклонения у отверстий p-Zc

Основные отклонения у валов p-Zc

- образуют поля допусков для посадок с натягом

Основное отношение Js(js) – предназначена для образования симметричного поля допуска.

Основные отношения валов определяются по эмпирическим формулам.

У отверстий они определяются путём приравнивая значениям основных отклонений валов обозначенных той же буквой. (По правилу) EI=-es ES=-ei

Исключение составляю:

Верхние основные отклонения у отверстий J-N до 820 квалитета. И верхние основное отклонение у отверстий р-Zc до 720 квалитета определяют по формуле:

ES=-ei+Δ, где Δ=ITn-ITn-1

ITn, ITn-1 – допуск рассматриваемого квалитета (n) и квалитета более точного (n-1)

15-16). Образование, обозначение, ограничение, поле допуска. Определение предельного отклонения.

1) Образуется поле допуска основным отклонением и допуском квалитета

Обозначает поле допуска сочетанием буквы основного отклонения и номера квалитета.

h7, g6 – для вала

H8, F9 – для отверстия

Ограничивается поле допуска с одной стороны основным отношением с другой стороны предельным отклонением верхним или нижним в зависимости от вида основного отклонения

Определение: Определяется предельное отклонение с учётом основного отклонения и допуска квалитета.

а) Основное отклонение верхнее определить нижнее предельное отклонение у вала eS -  осн. откл

ei определяем

IT=es-ei

еi=es-IT

у отверстий ES – основное отклонение.

EI - ?

EI определяем из уравнения:

IT = ЕS – EI

EI=ES – IT

В ГОСТЕ указаны рекомендуемые поля допусков в диапазоне 1-500мм

Из них жирной рамкой выделены предпочтительные поля допусков.

В посадках предпочтение отдают системам отверстия.

Причина: Отверстие изготавливают вспомогательным инструментом, сверлением, протяжками, зенкерами, развёртками, число отверстий, поэтому ограничено и меньше возможных размеров валов, которые изготавливают резцом.

Сопряжение с размерами 1-3150мм. Допуск отверстия на 1-н квалитет больше допуска вала: точные отверстия изготовлять сложнее , обозначение предельных отклонений и посадок валов с отверстием на чертежах.

А). Отдельные детали.

Значение предельных отклонений указано произвольно.

Б). Сопряжение вала с отверстием.

Посадки с валов сопряжений: цифровые значения предельных отклонений обязательно ставятся в 2-х случаях.

1). Номинальный размер выходит. заряд нормальных размеров деталей. Пример: 31,6мм

Если значение предельных отклонений не соответствует ГОСТУ при выборе на посадке

(для пластмасс).

17). Область применения рекомендуемых посадок с зазором.

Рассмотрим посадки в системе отверстий.

Н5/h4; Н6/h5 – для пар с точным центрированием и регулированием.

Н7/h6 – предпочтительная посадка.

Менее жёсткие требования с точностью центрирования.

Пример: смешанные зубчатые колёса станков; корпуса под подшипники качения; цилиндров пневматических инструментов.

Н9/h8; Н10/h9; Н11/h10; Н12/h11 – низкие требования точности центрирования.

Примеры:  Посадка шкивов; зубчатых колёс, муфт, на вал и крепления со шпонкой.

Н7/g6 – предпочтительная посадка.

Посадка имеет наименьший гарантированный зазор, предназначена для подвижных соединений с точным центрированием.

Пример: Плунжерные фазы в плунжерном насосе.

18). Выбор переходных посадок.

Рассмотрим посадку в системе отверстия типа Н/js; H/k; H/m; Н/n.

Общая характеристика этих посадок.

Сопряжение при этой посадки собирают с помощью небольших усилий, при помощи молотка.

У них, как правило, допуск отверстия больше на 1-н квалитет допуска вала.

Дополнительно сопряжение, здесь крепится шпонками, их используют в необходимых разъёмных соединениях.

Эти посадки применяют с квалитетами 4-8

Пример: (Н8/R7; H5/n4).

Выбор посадок с натягом.

Рассмотрим посадки с натягом типа – Н/Р; Н/r; Н/S в системе отверстия.

Сопряжения с этими посадками собирают с помощью пресса, либо нагрева, или охлаждения. Прочность соединения можно повысить путём нанесения гальвано покрытии на поверхность или плазменным напылением.

При наименьшем натяге соединение сохраняет неподвижность, при наибольшем натяге обеспечивает прочность соединения.

В этих условиях соединения выдерживают заданные нагрузки, крутящий момент, осевую силу, напряжение которое возникает при натяге.

19). Подшипники качения.

Основные присоединительные размеры колец подшипника качения. (ПК)

П,К, взаимозаменяема только  по присоединительным размерам, таковыми являются d,D,B.

Классы точности подшипников качения.

Качество П,К, обеспечиваются:

1). Точностью присоединительных размеров.

2).Точностью формы расположенных колец.

3). Точностью взаимного относительного вращения колец.

Различают 5-ть классов точности.

РО; Р6; Р5; Р4; Р2. По мере увеличения точности.

Наименее точный – нулевой класс точности.

Наиболее  точный – 2-ой класс точности.

Выбор класса точности зависит от условий работы П.К.

Второй класс применяют в    ?

приборах.

Нулевой класс точности обычный на подшипнике качения.

(не обозначают).

Виды нагружения колец радиальных и радиально-опорных подшипников качения.

Под радиальной нагрузкой будем понимать все силы действующие по R- су.

Три вида нагружений: местные; циркулярные; и колебательные.

20).Местное нагружение  –

это когда вся радиальная нагрузка воспринимается одним

ограниченным участком дорожки кольца и соответствующим участком монтажной поверхности.

Монтажная поверхность – это поверхность, куда садится подшипник.

Циркулярное нагружение –

это когда вся радиальная нагрузка воспринимается последовательно всеми участками, дорожки кольца и соответствующими участками монтажной поверхности.

А). Вращение наружного.

Б). Вращение внутреннего кольца.

Р- радиальная нагрузка.

А). Наружное кольцо находится под циркуляционным нагружением. Внутренний под местным.

Б).  Наружное кольцо находится под местным внутр. под циркулярным.

Колебательные нагружения –

Это когда на кольцо действует две силы F1;F2.

Первая, из которой больше, по величине и постоянна, по направлению 2-я непрерывно вращается и меньше по величине.

Результирующая этих 2-х сил F1+F2.

Совершает колебания около ограниченного участка дорожки кольца.

Местное нагруженное кольцо садят так, чтобы под действием толчков удар при запуске, при остановке, вибрации, кольцо могло провернуться и сменить участок нагружения, т.е. с небольшим гарантированным зазором.

Циркулярные колебательные нагружения кольца садят до плотной посадки, т.е. с небольшим натягом. В противном случае при наличии зазора произойдёт развальцовка детали.

Допуски и посадки подшипников качения. ГОСТ -3325 – 85.

ГОСТ Р – это ГОСТ России.

Наружный диаметр наружного кольца принят за диаметр основного вала, а внутренний диаметр внутреннего кольца принят за диаметр основного отверстия. Поэтому их посадку соответственно осуществляют наружного кольца в системе отверстия. Из – за тонкостенности колец больше допуски не назначают. К примеру, внутреннее кольцо садится на вал с квалитетами 4-6 с основными отклонениями  js; R; m; n.

Допуски и посадки на подшипнике качения регламентированным ГОСТОМ – 3325-85. По ним основной характеристикой пока является средний диаметр.

d mp,Dm. Средний диаметр наружного кольца, Dm.

Dm=Dmax+Dmin2

Средний диаметр внутреннего кольца, d m.

dm=dmax+dmin2

Где D max; D min; d max ; d min -

Наибольшие и наименьшие диаметры наружного и внутреннего колец. Их определяют 2-х точечным радиальным измерением.

Подшипник качения является годным, если его средние диаметры

не входят  за пределы диаметров указанных в ГОСТЕ, т.е.

Dm min  Dm  Dm max

dm min  dm  dm max,

где Dm max; Dm min; dm max;

dm min – наибольший и наименьший средние диаметры наружного и внутреннего колец. Из ГОСТа.

Поля допусков подшипников качения обозначают следующим образом: ℓO,ℓ6,ℓ5,ℓ4, ℓ2 – наружного кольца. По классам точности: 0,6,5,4,2.

LO,L6,L5,L4,L2 – внутреннего кольца.

ℓL- основное отклонение наружного и внутреннего кольца.

Особенность П.К: 1). Поля допусков наружного и внутреннего кольца расположены в «-». У внутреннего кольца даже не в теле кольца.

2). Сопряжение внутреннего кольца с валом  имеющего основные отклонения K,m,n, позволяет отнести к посадкам с натягом.

F,g,h,js,k,m,n. – основные отклонения вала.

22). Обозначения посадок П.К. на чертежах.

А). Монтажные поверхности.

Б). Подшипниковый узел.

Посадку П.К. указывают дробью в числители в поле допуска отверстия (монтажных поверхностей или внутреннего вала, монтажных поверхностей или наружного кольца).

Допускаются обозначать номинальный размер ø 150 Н7/ℓ 6 или ø 150 Н7ℓ 6. ø70 L6/n6 или

ø70 L6 – n6.

23).Шероховатость поверхностей

Основные понятия и параметры шероховатости поверхности.

Ш.П. – это совокупность неровностей поверхности, волнистость не относится к Ш.П.

Базовая длина ℓ – длина, на которой   рассматривается Ш.П.

Средняя линия профиль  m – это базовая линия, которая отражает форму номинального профиля и среднее квадратичное отклонение неровностей от этой линии до номинального размера.

Р – уровень сечения профиля от средней линии профиля m.

ℓ- длина на которой рассматривается шероховатость поверхности (Ш.П.).

По ГОСТУ различают параметры Ш.П.

Высотные: Ra,Rz,Rmax(мкн)

Шаговые: Sm,S (мм)

Относительная опорная длина

Ra – среднее арифметическое отклонение неровностей профиля. Он характеризует среднюю высоту всех неровностей. Наиболее общий параметр Ш.П.

Ra=1n⋅i=1nуi

Rz – средняя высота неровностей профиля по 10-ти точкам. Пять впадин, 5-ть выступов.

Rz=15⋅i=15увпад+15⋅i=15увыст5R max – наибольшая высота неровностей профиля.

Rmax=увпадmax+увыстmax

Sm – средний шаг неровностей профиля.

Sm=1n⋅i=1nSmi

S – средний шаг местных выступов.

S=1n⋅i=1nSi

tP – относительная опорная длина профиля.

tp=i=1nвil⋅100%

33).Выбор норм Ш.П.

Параметры Ш.П. выбирают от условий работы сопряжения.

Назначают для соединений:

- с циклическими нагрузками: Rmax, Sm.

- c натягом Ra.

- подвижные соединения Ra, tp.

31).Обозначение норм Ш.П.

2, где

1 –параметр ШП; 3 –базовая длина

2 – вид обработки, , 4 – вид неровн

Знак ШП может стоять на поверхности:

Направление неровностей рисок указывают: = направление неровностей параллельные, схематически:

-/-/- перпенд -/-/-

-/-/- перекрещивающ -/-/-

М -/-/- произвольные -/-/-

С -//- гругообр -/-/-

R - радиальные

1). Параметр Ra указывается без символа, т.е. 15, 22 (Ra15, Ra22).

У других параметров цифра стоящая за символом означает его наибольшее значение.

Rz25,Rmax32,Sm0.25,S0.1

2). Max и min значение параметров указывают две строки.

Rz2532;Sm0.050.10;S0.1;Rmax3040

3). Параметр ш.п. может быть указан с предельными отклонениями.

1020%; Rz2010%; Rmax30-25%; Sm0.2520%; t507030%.

4). В знаке ш.п. может быть указаны несколько параметров в последовательности.

шаговыевысотныеtp

5). Все поверхности имеют одинаковую ш.п.

Rz32

6). Поверхности необозначены параметром ш.п., имеют одинаковый ш.п. т.е.   Rz32.

На других поверхностях должны быть указаны различные параметры.

а) Знак ш.п. ставится на контурах поверхности.

б) На выносных линиях.

в) На полках выноса.

г) На продолжении размерных линий.

Дополнение к параметрам ш.п.

Р – уровень сечения профиля неровностей определяют от Rmax и может принимать значение:

6,10,15,25,30,40,50,60,70,80,90 (%).

tp – может принимать значения:                     10,15,25,30,40,50,60,70,80,90,(%).

Резьбовые соединения.

1).Виды резьбовых соединений.

Крепежная: метрическая, дюймовая.

2).Кинематические: цилиндрическая, трапецеидальная.

3).Трубные арматурные: трубная цилиндрическая, трубная коническая, коническая, метрическая.

4).Основные параметры крепежных цилиндрических резьб.

Болт имеет наружную резьбу.

Гайка имеет внутреннюю резьбу.

Диаметры болта: d; d1; d2.

Диаметры гайки: Д; Д1; Д2.

d(Д) – наружный диаметры болта и гайки.

d1(Д1) – внутренний диаметр болта и гайки.

d2(Д2) – средний диаметр болта и гайки.

Р – шаг резьбы.

Н – рабочая высота профиля резьбы.

α- угол профиля резьбы.

Номинальные диаметры гайки и болта Р,Н,α для сопряжения принимаются одинаковые.

Величина зазора в резьбовом соединении.

Зазор в резьбовом соединении определяют по среднему диаметру.

S=Д2пр-d2пр, где Д2пр=Д2измерительное-(fp+f)                                d2пр=d2изм+fp+f

Д2пр, d2пр – приведенный средний диаметр гайки и болта.

Д2изм, d2изм – измеренный ими (действительный) диаметр гайки и болта.

fp, f – геометральная компенсация шага резьбы и угла профиля.

Метрическая, трубная, трапецеидальная.

Метрическая(=60°),fp=1,732·∆Р

Трубная (=55°) - fp=1,921·∆Р

Трапецеидальная(=30°)

fp=3,732·∆Р f=0,29·р·∆α/2

 f=0,35·р·∆α/2

 f=0,582·р·∆α/2

∆р, ∆/2 – отклонение шага резьбы и половина угла профиля.

Суммарный допуск среднего диаметра резьбы.

Степень точности резьбы. Это допуск отражает отклонение среднего диаметра шага резьбы и угла профиля. поэтому допуск болта равен:Тd2=∆d2+fp+f

Допуск гайки равен:

ТД=∆Д2+ fp+f, где ∆d2, ∆Д2 – допускаемое отклонение среднего диаметра болта и гайки.

Тd2,TD – суммарный допуск среднего диаметра болта и гайки.

Для характеристики резьбовых соединений предусмотрены степени точности: 3,4,5,6,7,8,9,10 – по мере уменьшения точности.

Основной ряд допусков по 6ой степени точности. Допуски других степеней точности получают умножением допуска 6ой степени на коэффициенты.

Шестую степень точности получают точением резцом, фрезерованием, нарезание резьб плашками, мельчиками.

Допуски назначают только для 2х диаметров. среднего и диаметра выступов. На диаметры впадины допуски не назначают.

Допуски и посадки метрических резьб. Посадки с зазором ГОСТ16013-81.

Рассмотрим посадки резьб с зазором.

Для их образования предусмотрены основные отклонения.

Для болта: (h, e, d, f, q) d, e, f, g, h.

Гайки: E, F, G, H.

Графически:

Анализ.

1).Для отдельно взятого основного отклонения номинальные диаметры. Как для болта, так и для гайки, одинаковы.

Основные отклонения откладывают от линии номинального профиля резьбы -но оси резьбы.

Степени точности диаметров:

а) болта.

-наружного (выступов) степени точности: 4,6,8.

-среднего степени точности: 3,4,5,6,7,8,9,10*.

б) гайки.

- внутреннего степени точности: 4,5,6,7,8.

- среднего степени точности: 4,5,6,7,8,9*.

9*, 10* - для пластмасс.

По мимо степеней точности, точность резьб нормируют классами точности: точный, средний, грубый.

Их применение ограничено в силу их условности.

Обозначение точности и посадок метрической резьбы на чертежах.

Различают поле допуска диаметра резьбы и поле допуска резьбы.

В поле допуска диаметра резьбы обозначают сочетанием степени точности и вида отклонения.

Болт. 4h,6g. 4h – степень точности, 6g – основное отклонение.

Гайка. 5F, 7H.

Поле допуска резьбы обозначают:

Сочетанием поля допуска среднего диаметра резьбы. (Стоит на первом месте) с полем допуска -а выступов (стоит на втором месте).

Если поля допусков этих -ов совпадают, то указывают одно поле допуска.

Пример:

Болт    4h. 6h       поля допусков	поля допусков

Гайка 7G. 6G       -в различны.	-в различны.

поля допусков среднего -а.

Болт 6g 6g, т.е. 6g

Гайка 6H 6H, т.е. 6Н

Посадку резьбы обозначают дробью.

В числительном поле допуска  гайки, в знаменателе – болта.

Наиболее распространенная посадка 6Р/6g.

Резьба бывает крупной и мелкой.

Крупная не указывается.

Мелкая указывается.

М12 - 6Р/6g

М – метрическая резьба с крупным шагом.

М24×1,25 LH – 6Н/6g - метрическая резьба (левая) мелкая (шаг 1,25 мм.)

М16-6g-30.

Болт с метрической резьбой крупный, длиной свинчивания 30 мм.

Различают длинное свинчивание:

S – короткая – соответствует степень точности 5.

N – нормальная – соответствует степень точности 6.

L – длинная – соответствует степень точности 7.

Зубчатые передачи.

Классификация зубчатых передач по назначению и требованию к ним.

1).Отсчетные – зубчатые передачи приборов, станков.

Должно быть обеспечено:

а) Высокая кинематическая точность.

б) Существенное значение имеет боковой зазор.

2).Скоростные – зубчатые передачи редукторов, турбин и двигателей турбовинтовых самолетов.

Должно быть обеспечено:

а) Плавность работы.

б) Минимум погрешности формы расположения зубьев.

3). Силовые – зубчатые передачи подъемно транспортных, сельхоз машин и грузоподъемных механизмов.

Должно быть обеспечено:

а) Большое значение модуля.

б) Наибольшее пятно контакта прилегание зубьев

4).Зубчатые передачи общего пользования к ним предъявляются жесткие требования.

Наибольшее применение нашли цилиндрические эвольвентный зубчатой передачи.

Параметры зубчатых колес. (ЗК)

В зацепление одного ЗК является ведущим второе ЗК является ведомым. Большее ЗК называется зубчатым колесом, меньшее шестерней.

Pt –шаг зацепления.

1 – головка зуба.

2 – ножка зуба.

da – окружность вершин.

db – окружность впадин.

d – делительная окружность. d=m·z

m – модуль ЗК.

z – число зубьев.

Модуль «m» по величине равен толщине зуба.

Комплексные и дифореринцированные показатели кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев.

При изготовлении ЗК возникает погрешность они обусловлены:

а) Погрешностью инструмента.

б) Погрешностью станка.

в).Неточностью установки инструмента в станок.

Эти погрешности приводят:

а) Кинематической неточности.

б) Неравномерности вращения ЗК.

в) К неполноте прилегания зубьев друг к другу.

Показатели хар-ие точности зубчатой передачи сгруппированные в три дифф. нормы.

1ая норма. Нормы кинематической точности.

Характеризуют точность передачи вращения на видомый вая за один полный оборот ведущего ЗК.

Определяют по углу поворота ведомого ЗК за один полный оборот ведущего ЗК.

Нормы плавности работы.

Характеризуют плавность работы ЗК за один оборот без шума и рывков.

Нормы контактов зубьев характеризуют полноту примыкания зубьев друг к другу.

Определяют по площади контакта ко всей поверхности зуба в %.

Комплексные показатели точности учитывает все 3 перечисленные нормы.

Степени точности зубчатых колес.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. По мере уменьшения точности.

1,2 – степень точности для ЗК назначают по мере необходимости.

3-5 степень точности – образцовые ЗК.

3-6 – в редукторных турбинах.

3-8 – в металлорежущих станках.

4-7 – в авиадвигателях.

5-8 – в автомобилях.

8-11 – в сельхоз машинах.

Для каждой из норм точности назначают свою степень точности.

Для зубчатых передач общего назначения все нормы точности имеют одну одинаковую степень точности.

Боковой зазор зубчатых колес.

Боковой зазор появляется при торможении ведущего ЗК или при остановке. Он необходим для:

1).Устранение закливания при нагреве.

2).Компенсации погрешности при монтаже.

3).Смазки.

Боковой зазор (jп) – это расстояние между нерабочими сторонами зубьев.

Шесть видов сопряжений по боковому зазору.

Графически.

jпmin,jпmax – наименьший гарантированный боковой зазор.

Тjп – допуск бокового зазора.

Большое значение в сопряжении ЗК и имеет отклонение межосевого расстояния. Их нормируют классами отклонений межосевого расстояния.

I, II, III, IV, V, VI. По мере увеличения отклонений межосевого расстояния.

аw- межосевое расстояние.

Нормы точности виды сопряжений по боковому зазору и классов отклонений межосевого расстояния определяют величину jпmin.

Отдельно установлены 8мь видов допуска бокового зазора.

h, d, c, b, a, z, y, x.

Обозначение на чертежах норм точности и видов сопряжений ЗК.

ГОСТ 1643-81

Различают полное и неполное обозначения:

а) Полные: 8 – 7 – 6 – с * в/V – 90

ГОСТ 1643-81

8 – 8 – степень кинематической точности.

7 – 7 – степень точности нормы плавности работы.

6 – 6 – степень точности норм контакта зубьев.

с – вид сопряжения с по боковому зазору.

в – вид допуска в.

V – отклонения межосевого расстояния по 5му классу.

90 – 90 км – величина идет jпmin наименьшее бокового.

б) Неполное: 8 – N – 6 – B ГОСТ 1643-81

8 – 8 степень кинематической точности.

N – степень точности плавности работы. Указываются на усмотрении конструктора.

6 – 6 – степень точности контакта зубьев.

В – вид сопряжения бокового зазора В.

По ГОСТу 1643-81 – определяем величину jпmin.

Взаимозаменяемость изделий.

По форме и расположении поверхностей.

1).Основные понятия.

Детали могут иметь круглую и плоскую поверхность.

По расположению поверхностей:

ll, , наклонно расположены.

Они характеризуются отклонениями (∆), допуском (Т) формой и расположением.

Идеальная поверхность – это поверхность номинальная форма которой задана чертежом.

Реальная поверхность, поверхность получена в результате обработки.

Профиль продольного сечения – это линия пересечения поверхности с плоскостью походящих через ось симметрии.

Идеальный профиль – это профиль идеальной поверхности.

Реальный профиль – это профиль реальной поверхности.

Отклонение формы – это отклонение формы идеальной поверхности от формы реальной поверхности.

Отклонения расположения поверхности – это отклонение идеального расположения поверхности от реального расположения поверхности.

Прилегающая прямая, прилегающая окружность,

прилегающий профиль продольного сечения вала.

∆1>∆

Прилегающая прямая – это прямая которая лежит на неровностях поверхности,

- расположена вне детали

- расстояние от этой прямой до наиболее удаленной точки реальной поверхности min.

Прилегающая окружность.

Прилегающая окружность вала – это окружность минимального  радиусом описанного около реального профиля вала.

Прилегающая окружность отверстия – это окружность max  радиуса вписанного в реальный профиль отверстия.

Прилегающий профиль продольного сечения вала – это:

- две параллельные прямые расположенные вне детали лежат на поверхности.

- расстояние от этих прямых до наиболее удаленной точки реального профиля min.

Виды прилегающих поверхностей.

1. Прилегающая поверхность:

2. Прилегающая плоскость:

а) расположена вне детали.

б) отклонение  от прилегающей плоскости до наиболее удаленной точки реальной поверхности должно быть минимальным (min).

3. Прилегающий цилиндр:

Прилегающий цилиндр:

а) цилиндр минимального диаметра. Контрольных оправок и плит.

б) описан около поверхности реального цилиндра.

Прилегающими поверхностями служат поверхности:

1. Контрольных оправок.

2. Поверочных и шкальных линеек.

3. Интерференционных стекол.

Отклонения и допуски плоских поверхностей.

1. Отклонения от плоскости.

Отклонение от плоскости – это наибольшее расстояние от реальной поверхности до прилегающей плоскости.

Т – допуск плоскости. (Т=max допуск ) – максимальное допускаемое отклонение от плоскости.

2. Отклонение от прямолинейности, .

Отклонение от прямолинейности  - это наибольшее расстояние от реальной поверхности до прилегающей прямой.

Т – допуск прямолинейности (Т=max допуск ) – максимальное отклонение от прямолинейности.

Частные виды отклонений от прямолинейности и плоскости.

а) вогнутость прилегающая плоскость.

б) выпуклость.

Отклонения и допуски формы цилиндрических поверхностей.

1).Отклонение от цилиндричности, .

Т – допуск цилиндричности..

Отклонение от цилиндричности:

наибольшее расстояние от реальной поверхности цилиндра до прилегающей поверхности. (Т=max допуск ) – это максимальное допускаемое отклонение от цилиндричности.

2).Отклонение от круглости.

 - отклонение от круглости  - это наибольшее расстояние от реального профиля поперечного сечения цилиндра, до прилегающей окружности.

Т – допуск круглости (Т=max допуск ) – это максимальное допускаемое отклонение от круглости.

3). Отклонение профиля продольного сечения вала.

 - отклонение профиля продольного сечения вала – это наибольшее расстояние от реального профиля до прилегающего профиля.

Т – допуск профиля продольного сечения вала. (Т= max допуск ) – это максимально допускаемое отклонение профиля продольного сечения.

Частные случаи отклонения профиля продольного сечения вала.

1. Конусообразность.Δ=(dmax-dmin)/2

2. Бочкообразность. Δ=(dmax-dmin)/2

3. Седлообразность. Δ=(dmax-dmin)/2

Частные виды отклонения от круглости.

1. Овальность. Δ=(dmax-dmin)/2

Овальность возникает при биении шпинделя токарного станка.

2. Огранка.

Огранка с нечетным числом граней характеризуется равенством d. Возникает при смещении оси вращения.

Отклонения и допуски расположения поверхностей.

1. Отклонение от параллельности плоскостей.

max=а-в – отклонение от параллельности плоскостей.

Т= max допуск  - допуск параллельности плоскостей.

2. Отклонение параллельности осей.

Т= max допуск  - допуск параллельности осей.

3. Отклонение от -ти плоскостей

max – отклонение от -ти плоскостей.

Т= max допуск  - допуск -ти плоскостей.

4. Отклонение от соосности базовой оси.

max – отклонение от соосности относительно базовой оси.

Т=2max допуск   - допуск соосности относительно базовой оси – это удвоенное максимальное допускаемое отклонение от соосности относительно базовой оси.

=max1 – где max…

5. Отклонение от симметричности относительно базовой плоскости.

max – отклонение симметричности относительно плоскости симметрии.

Т=2max допуск  - допуск симметричности относительно плоскости симметрии.

6. Отклонение пересечения осей.

max – отклонение пересечения осей.

Т=2max допуск  - допуск пересечения осей.

Радиальное и торцевое биение.

1. Радиальное биение.

=Rmax – Rmin – отклонение при радиальном биении.

Полное радиальное биение является результатом суммарных отклонений от диаметричности рассматриваемой поверхности и от соосности относительно базовой оси.

2. Торцевое биение.

max – отклонение при полном торцевом биении.

Полное торцевое биение есть результат суммарных отклонений от плоскости рассматриваемой поверхности и ее -ти относительно базовой оси.

Неполное биение рассматривается относительно локальных (выборочных точек).

Зависимые и не зависимые допуски расположения и формы.

Не зависимый допуск – это постоянный допуск, не зависит от действительного размера детали.

Зависимый допуск (Тзав) – переменный допуск минимальное значение которого Тmin  указывают на чертеже.

К Тmin можно добавить дополнительный допуск (Тдоп).

(Тзав)= Тmin + Тдоп

Для вала Тдоп=dдейст – dmax

Для отверстия Тдоп= dдейст - dmin

dmax – наибольший предельный размер вала (проходный предел вала).

Dmin – наименьший предельный размер отверстия (проходный предел отверстия).

Зависимый допуск назначают для поверхностей сопрягающихся друг с другом с гарантируемым дозором.

Обозначения и указания допусков формы расположения поверхностей.

Группа допусков: Допуски формы

Вид допуска:

Допуск прямолинейности

Допуск плоскости

Допуск цилиндричности

Допуск круглости

Допуск профиля продольного сечения.

Группа допусков: Допуски расположения.

Допуск ll-ти плоскостей

Допуск - ти плоскостей

Допуск наклона плоскостей

Допуск пересечения осей

Допуск сооности базовой оси

Допуск симметричности относительно базовой пл-ти

Группа допусков: Суммарные допуски формы расположения.

Вид допуска:

Допуск неполного радиального биения

Допуск неполного торцевого биения

Допуск биения в заданном направлении

Допуск полного радиального биения

Допуск полного торцевого биения

Допуск формы заданного профиля

Допуск формы заданной поверхности.

Знак допуска, его величина и база с которой связан допуск указывают в рамке.

На первом месте знак допуска, на втором, его величина в (мм), на третьем – буквенные значения базы.

Статистическая обработка результатов технических измерений.

1).Среднее арифметическое значение измеряемой величины (х).

х=1nn=1nxi, где n – число измерений одного и того же параметра. хi-значение отдельного измерения.

2).Абсолютная погрешность отдельных измерений. (хi)

хi= хi- хист хi-х, где хист- истинное значение измеряемого параметра.

3).Средняя абсолютная погрешность измерения (х)

х=1nn=1nхi−x

4.Среднее квадратическое отклонение отдельных измерений.

(СКО - )

σ=n=1n(Δxi)2n−1

5. Промахи.

Промахом считается измерение у которого абсолютная погрешность больше 3.

хi>3

Промах исключается из дальнейшей обработки и расчет повторяется вновь по пунктам 1.4.

6.Среднее квадратическое отклонение среднего значения.(S)

S=i=1n(Δxi)2(n−1)⋅n

7. По числу измерений (n) и выбранной доверительной  вероятности с индексом Рs по таблицам Стьюдента находится коэффициент Стьюдента ts

8.Доверительный интервал отклонений от среднего значения Е.

E=  ts·S

9. Результат измерений.

X=x  E

10.Относительная погрешность.()

()=(E/x)·100%

Метод расчета справедлив при

n30.