ТМ изучает простейшую форму движения материи – мех-ое движ. Мех-ое движ – изменение с течение времени положения материальных тел или частиц одного и того же тела друг относительно друга. ТМ состоит из 3 разделов:

● статика – изучает усл-ия равновесия мат-ых тел;

● кинематика – изучает движение мат-ых тел без учёта действующих тел;

● динамика – изучает движение мат-ых тел с учётом действующих тел.

СТАТИКА: - изучает законы сложения сил и условия равновесия тел под действием этих сил.

Равновесие – такое состояние матер-ого тела относительно др тел, когда оно нах в сост покоя, прямолинейно, поступательно.

Сис-ма отчёта – сис-ма координат, жёстко или неизменно связанная с каким-то телом, относ кот-ого опред-тся положение данного объекта.

Мат-ое тело – некоторое кол-во вещ-ва или материи, занимающее определённый объём в пространстве.

Абсолютно жёсткое (твёрдое) – тело, расстояние между 2-мя точками кот-го в процессе движения не измен.

Матер-ая точка – мат-ое тело, размерами кот-го можно пренебречь.

Силовой фактор – мера механического взаимодействия тел. 1) сосредоточенный силовой ф-р – приложим к конкретной т конструкции:

2) распределённый силовой фактор – действует по длине – хар-тся интенсивностью (q): * равномерно распр с.ф. q=const * неравномерно распр нагрузка

3) Внешний силовой ф-р – Р, М0, q.

4) Внутренний силовой ф-р – частицы одного и того же тела действуют др на др.

Сис-ма сил – совокупность сил, одновременно действующих на тело. Быв:  сис-ма сходящихся сил (с.с.с);

 плоская сис-ма сил (пл.с.с);

 пространственная сис-ма сил (пр.с.с)

Уравновешенная с.с – с.с под действием кот матер-ое тело может сохр состояние покоя.

Эквивалентные - с.с, каждую из кот можно заменить др, не нарушая состоянии покоя.

Равнодейств-ая – сила, кот одна может заменить действие с.с. на тело.

Уравновешивающая – сила, равная равнодейств-ей по модулю, действующую вдоль одной прямой в противоп сторону.

АКСИОМЫ СТАТИКИ: I Если на матер тело действуют 2 силы, тело может сохранять состояние покоя, если силы = по модулю, дейст-ют вдоль одной прямой в противоположные стороны

II Действие данной с.с на тело не измен если + к ней или – от неё уравновешенную сис-му сил.

Следствие из 1 и 2 акс: Не изменяя действия данной силы на тело т приложения её можно переносить вдоль линии действия куда угодно.

III Если на матер-ое тело действуют 2 силы, приложенные в одной точке, они имеют равнодействующую, изображаемую диагональю параллелограмма, постр на силах как на сторонах.

R=F12+F22+2F1F2cosα

IV Всякое действие одного мат тела на др вызывает = по величине , но противопол по направлению противодействие.

СВЯЗЬ. РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ. Свободным наз тело, не связанное с др телами, кот из данного положения можно придать любое перемещение в пространстве. Несвободное – тело, перемещению кот-го в пространстве препятствуют др тела.

Основные виды связей.

1 Гладкая пов-сть, плоскость. Полная реакция всегда направлена по нормали соприкасающимся пов-стям.

2 Шарнирно-подв опора. Полная реакция всегда направлена по нормали к пов-сти, по кот перемещ катки. 1 связь – верт; 2 ст св – вращ+гор;

3 Шарнирно неподв опора. 1 связь – верт+гор; 1 ст св – вращ

ПРАВИЛО: Полная реакция проивзольным образом расположена в плоскости. Её надо разложить на верт-ую и гориз-ую составляющие.

4 Жёсткое защемление. 3 связи.

5 Стержень. Полная реакция в стержне всегда направлен  вдоль оси стержня.

ТМ изучает простейшую форму движения материи – мех-ое движ. Мех-ое движ – изменение с течение времени положения материальных тел или частиц одного и того же тела друг относительно друга. ТМ состоит из 3 разделов:

● статика – изучает усл-ия равновесия мат-ых тел;

● кинематика – изучает движение мат-ых тел без учёта действующих тел;

● динамика – изучает движение мат-ых тел с учётом действующих тел.

СТАТИКА: - изучает законы сложения сил и условия равновесия тел под действием этих сил.

Равновесие – такое состояние матер-ого тела относительно др тел, когда оно нах в сост покоя, прямолинейно, поступательно.

Сис-ма отчёта – сис-ма координат, жёстко или неизменно связанная с каким-то телом, относ кот-ого опред-тся положение данного объекта.

Мат-ое тело – некоторое кол-во вещ-ва или материи, занимающее определённый объём в пространстве.

Абсолютно жёсткое (твёрдое) – тело, расстояние между 2-мя точками кот-го в процессе движения не измен.

Матер-ая точка – мат-ое тело, размерами кот-го можно пренебречь.

Силовой фактор – мера механического взаимодействия тел. 1) сосредоточенный силовой ф-р – приложим к конкретной т конструкции:

2) распределённый силовой фактор – действует по длине – хар-тся интенсивностью (q): * равномерно распр с.ф. q=const * неравномерно распр нагрузка

3) Внешний силовой ф-р – Р, М0, q.

4) Внутренний силовой ф-р – частицы одного и того же тела действуют др на др.

Сис-ма сил – совокупность сил, одновременно действующих на тело. Быв:  сис-ма сходящихся сил (с.с.с);

 плоская сис-ма сил (пл.с.с);

 пространственная сис-ма сил (пр.с.с)

Уравновешенная с.с – с.с под действием кот матер-ое тело может сохр состояние покоя.

Эквивалентные - с.с, каждую из кот можно заменить др, не нарушая состоянии покоя.

Равнодейств-ая – сила, кот одна может заменить действие с.с. на тело.

Уравновешивающая – сила, равная равнодейств-ей по модулю, действующую вдоль одной прямой в противоп сторону.

АКСИОМЫ СТАТИКИ: I Если на матер тело действуют 2 силы, тело может сохранять состояние покоя, если силы = по модулю, дейст-ют вдоль одной прямой в противоположные стороны

II Действие данной с.с на тело не измен если + к ней или – от неё уравновешенную сис-му сил.

Следствие из 1 и 2 акс: Не изменяя действия данной силы на тело т приложения её можно переносить вдоль линии действия куда угодно.

III Если на матер-ое тело действуют 2 силы, приложенные в одной точке, они имеют равнодействующую, изображаемую диагональю параллелограмма, постр на силах как на сторонах.

R=F12+F22+2F1F2cosα

IV Всякое действие одного мат тела на др вызывает = по величине , но противопол по направлению противодействие.

СВЯЗЬ. РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ. Свободным наз тело, не связанное с др телами, кот из данного положения можно придать любое перемещение в пространстве. Несвободное – тело, перемещению кот-го в пространстве препятствуют др тела.

Основные виды связей.

1 Гладкая пов-сть, плоскость. Полная реакция всегда направлена по нормали соприкасающимся пов-стям.

2 Шарнирно-подв опора. Полная реакция всегда направлена по нормали к пов-сти, по кот перемещ катки. 1 связь – верт; 2 ст св – вращ+гор;

3 Шарнирно неподв опора. 1 связь – верт+гор; 1 ст св – вращ

ПРАВИЛО: Полная реакция проивзольным образом расположена в плоскости. Её надо разложить на верт-ую и гориз-ую составляющие.

4 Жёсткое защемление. 3 связи.

5 Стержень. Полная реакция в стержне всегда направлен  вдоль оси стержня.

Частные случаи движения точки

| Равномер | Ускренное | Замедл-ое |
| --- | --- | --- |
| Прямолинейное движение |  |  |
| аn=V2ρ=0 | аn=0 | аn=0 |
| аτ=dVdt=0 | аτ≠0 | аτ≠0 |
| а=0 | а=аτ | а=аτ |
| Криволинейное движение |  |  |
| аn=V2ρ≠0 | аn≠0 | аn≠0 |
| аτ=dVdt=0 | аτ≠0 | аτ≠0 |
| аМ=аМn | а=аn2+аτ2 | а=аn2+аτ2 |

Определение абс уск в случае поступ переносного движ.

| Поступательное | Криволинейное | Вращательное |
| --- | --- | --- |
| V=S'; V¦¦xxa=V'=S''V>0 V<0a>0 a<0 ⇒V↑↑a | S=f(t) V=S' на касатa=aц+aτ aц=V2ρaц¦¦Rкрив к ц. кр.aτ=dVdt фτ⊥Rкр | ϕ=f(t) ω=ϕ'ε=ω' V=ω⋅Rвращa=aв+aцaв=ε⋅R aц=ω2⋅R |